# Skill: Topología Lógica y Parámetros Termodinámicos de Sistemas MEP

## 1. Ficha Técnica y Metadatos para el Agente

* **ID del Skill:** SKILL-RVT-019

* **Área Técnica:** MEP Engineering / Logical Networks / Fluid Dynamics

* **Dependencias de la API:** `Autodesk.Revit.DB.Plumbing`, `Autodesk.Revit.DB.Mechanical`, `Autodesk.Revit.DB.MEPSystem`

* **Conceptos Clave:** Separación Físico-Lógica, MEPSystemType, Traversing Topology

* **Impacto Operativo:** Crítico. Es la base para cálculos de pérdida de carga, dimensionamiento automático de conductos/tuberías y auditorías de conectividad de fluidos o aire.

---

## 2. La Dualidad Físico-Lógica del Ecosistema MEP

En la API de Revit MEP, existe una separación estricta entre la materia física modelada y la lógica del fluido/energía que la atraviesa. El agente debe dominar dos árboles de clases paralelos:

1.  **La Capa Física (`Pipe`, `Duct`, `FamilyInstance`):** Es el "contenedor". Define la geometría, el diámetro exterior/interior, el material (Cobre, PVC) y la elevación.

2.  **La Capa Lógica (`MEPSystem`, `PipingSystem`, `MechanicalSystem`):** Es el "contenido". Define el fluido (Agua Fría, Retorno de Aire), la temperatura, la viscosidad y las reglas de cálculo.

**Regla Arquitectónica:** Una tubería física (`Pipe`) obtiene sus propiedades de flujo dinámico (como la Temperatura o el Caudal) heredándolas del sistema lógico al que está conectada. No posee estos datos de forma aislada.

---

## 3. Extracción de Topología y Datos Termodinámicos

Para leer la temperatura de un fluido o identificar el tipo de sistema, no se deben leer los parámetros directamente del tubo en el lienzo, sino escalar hacia el `PipingSystemType`.

### Antipatrón Común (Lectura Plana)

```csharp

// FATAL: Intentar buscar parámetros de cálculo termodinámico directamente en el elemento físico.

// Esto falla a menudo si el sistema no está bien calculado o el parámetro tiene otro nombre.

Parameter paramTemp = miTuberia.LookupParameter("Temperature");

Patrón Optimizado (Navegación del Grafo MEP)

C#

using Autodesk.Revit.DB.Plumbing;

public double ObtenerTemperaturaFluido(Pipe tuberia)

{

// 1. Acceder al modelo MEP del elemento físico

MEPModel modeloMep = tuberia.MEPModel;

if (modeloMep == null) throw new InvalidOperationException("El elemento no es MEP.");

// 2. Extraer los sistemas lógicos a los que pertenece el elemento

// Una tubería (Pipe) suele pertenecer a un (1) sistema, pero un equipo mecánico

// (FamilyInstance) puede pertenecer a varios (Agua fría, Caliente, Sanitarios).

ISet<ElementId> sistemasIds = modeloMep.GetSystems();

foreach (ElementId sysId in sistemasIds)

{

PipingSystem sistema = tuberia.Document.GetElement(sysId) as PipingSystem;

if (sistema != null)

{

// 3. Obtener el Tipo de Sistema (PipingSystemType), que contiene la física del fluido

PipingSystemType tipoSistema = tuberia.Document.GetElement(sistema.GetTypeId()) as PipingSystemType;

// 4. Extracción Segura mediante BuiltInParameter (SKILL 5)

Parameter tempParam = tipoSistema.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPING_SYS_TEMPERATURE_PARAM);

if (tempParam != null && tempParam.HasValue)

{

// Temperatura devuelta en Kelvin (Unidades Internas de Revit)

return tempParam.AsDouble();

}

}

}

return 0.0;

}

4. Recorrer la Red Lógica (System Traversal)

Para auditar un sistema completo (ej. sumar el caudal total de todos los difusores de un sistema de impulsión de aire), el desarrollador no debe hacer un filtro espacial (BoundingBox), sino pedirle al sistema lógico que devuelva sus componentes.

C#

using Autodesk.Revit.DB.Mechanical;

public double CalcularCaudalTotal(MechanicalSystem sistemaAire)

{

double caudalTotal = 0.0;

// La propiedad 'Elements' devuelve todas las piezas conectadas al sistema

ElementSet elementosRed = sistemaAire.Elements;

foreach (Element elem in elementosRed)

{

// Filtrar solo las terminales de aire (Difusores/Rejillas)

if (elem.Category.Id.IntegerValue == (int)BuiltInCategory.OST_DuctTerminal)

{

Parameter paramCaudal = elem.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_DUCT_FLOW_PARAM);

if (paramCaudal != null && paramCaudal.HasValue)

{

caudalTotal += paramCaudal.AsDouble();

}

}

}

return caudalTotal; // Caudal en pies cúbicos por segundo (Internal Units)

}

5. Instrucciones de Inyección para el Agente (Prompting Prompt)

Cuando proceses código que involucre redes de conductos, tuberías o equipos mecánicos, obedece estrictamente estas directrices de ingeniería MEP:

- Diferenciación de Capas: Nunca asumas que las propiedades termodinámicas (Temperatura, Viscosidad, Tipo de Fluido) residen en el elemento geométrico (Pipe, Duct). El agente DEBE localizar primero el MEPSystem asociado y extraer esos metadatos globales desde el MEPSystemType.

- Resolución de Unidades Termodinámicas: La API interna de Revit almacena la temperatura estrictamente en Kelvin, el caudal de aire en pies cúbicos por segundo (CFS) y la presión estática en libras por pie cuadrado. El agente DEBE aplicar la conversión mediante UnitUtils a grados Celsius, m³/h o Pascales antes de devolver el dato a un panel de interfaz o a una base de datos externa.

- Control de Multi-Sistemas: Ten especial precaución cuando el objeto analizado sea un equipo mecánico (BuiltInCategory.OST_MechanicalEquipment) o un accesorio complejo (Válvula de tres vías). La llamada a MEPModel.GetSystems() devolverá múltiples ElementId. No extraigas el primer elemento de la colección a ciegas (.First()); debes iterar y comprobar el enumerador Domain o la categoría del sistema para asegurar que accedes a la red correcta.