# Skill: Interacción con Nubes de Puntos y Scan-to-BIM (PointCloud API)

## 1. Ficha Técnica y Metadatos para el Agente

* **ID del Skill:** SKILL-RVT-030

* **Área Técnica:** Scan-to-BIM / Big Data Spatial Analysis / Reverse Engineering

* **Dependencias de la API:** `Autodesk.Revit.DB.PointClouds`

* **Conceptos Clave:** PointCloudInstance, PointCloudFilter, PointCollection, Voxelización.

* **Impacto Operativo:** Permite crear algoritmos de ingeniería inversa (ej. detectar automáticamente si un forjado ejecutado en obra tiene flecha respecto al modelo teórico) o extraer secciones limpias para que los modeladores no tengan que cargar toda la nube.

---

## 2. El Paradigma de la Nube de Puntos

En Revit, una nube de puntos no es geometría nativa. Es un enlace (Link) a un motor externo gestionado por Autodesk ReCap.

La clase principal es `PointCloudInstance`. A diferencia de un `Solid` o una `Mesh`, no puedes preguntarle a la nube "dónde están tus caras", porque no las tiene. Solo puedes pedirle que te devuelva los puntos (`CloudPoint`) que caen dentro de un volumen específico que tú le indiques.

---

## 3. Extracción Segura de Puntos (Filtros Espaciales)

La regla de oro del desarrollo con nubes de puntos es la **extracción por lotes delimitados (Chunking)**. Para leer la nube, el agente debe construir un "colador" o volumen de recorte (`PointCloudFilter`) y limitar estrictamente el número de puntos devueltos.

### Patrón Optimizado (Extracción por Volumen Cilíndrico/Prismático)

```csharp

using Autodesk.Revit.DB;

using Autodesk.Revit.DB.PointClouds;

public PointCollection ExtraerPuntosEnVolumen(PointCloudInstance nube, PlanarFace caraMuro)

{

// 1. Definir los planos que acotan la búsqueda (ej. un cubo alrededor de una cara)

// Se requieren arreglos de planos para crear un filtro espacial delimitado.

List<Plane> planosFiltro = ConstruirCajaDeBúsqueda(caraMuro);

// 2. Crear el filtro de la nube de puntos

PointCloudFilter filtroNube = PointCloudFilterFactory.CreateMultiPlaneFilter(planosFiltro);

// 3. Ejecutar la búsqueda con un límite estricto por seguridad (ej. máximo 50,000 puntos)

// Si la densidad es altísima, la API se detendrá al llegar a este límite.

PointCollection coleccionPuntos = nube.GetPoints(filtroNube, 0.01, 50000);

return coleccionPuntos;

}

4. Auditoría de Tolerancias (Desviación Obra vs Modelo)

El caso de uso más potente en obra es comparar el modelo (BIM) contra la realidad (Nube).

C#

public void CalcularDesviacionMuro(PlanarFace caraMuroTeorico, PointCollection puntosReales)

{

int puntosAnalizados = 0;

double desviacionTotal = 0.0;

foreach (CloudPoint punto in puntosReales)

{

// 1. Convertir el punto de la nube (que viene en coordenadas locales de ReCap)

// a las coordenadas del modelo de Revit (Requiere Transformación de la Instancia)

// Para simplificar el ejemplo, asumimos que coinciden:

XYZ puntoXYZ = new XYZ(punto.X, punto.Y, punto.Z);

// 2. Proyectar el punto real contra el plano del muro teórico

IntersectionResult proyeccion = caraMuroTeorico.Project(puntoXYZ);

if (proyeccion != null)

{

// 3. Obtener la distancia (desviación constructiva)

double desviacionPies = proyeccion.Distance;

double desviacionMm = UnitUtils.ConvertFromInternalUnits(desviacionPies, UnitTypeId.Millimeters);

desviacionTotal += desviacionMm;

puntosAnalizados++;

}

}

double desviacionMedia = desviacionTotal / puntosAnalizados;

System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Desviación media de ejecución: {desviacionMedia} mm");

}

5. Matriz de Antipatrones vs Código Resiliente

Antipatrón Común (Extracción sin Límites)

C#

// FATAL: Intentar pedirle todos los puntos a la nube usando un filtro gigantesco

// y pasando int.MaxValue como límite.

// El proceso 'Revit.exe' consumirá toda la memoria RAM en segundos y se cerrará abruptamente (Crash).

PointCollection todosLosPuntos = nubePuntos.GetPoints(filtroGlobal, 0.001, int.MaxValue);

Patrón Optimizado (Voxelización o Muestreo)

El parámetro de resolución promedio (averageDistance o el segundo argumento de GetPoints) es vital. Si estás buscando saber si hay un falso techo instalado, no necesitas una precisión de 1 mm. Pídele a la API un punto cada 50 mm (0.16 pies) para procesar el algoritmo en milisegundos en lugar de minutos.

6. Instrucciones de Inyección para el Agente (Prompting Prompt)

Cuando proceses tareas relacionadas con ingeniería inversa, control de calidad constructiva o manipulación de la clase PointCloudInstance, aplica rigurosamente estas reglas:

- Límite Duro Obligatorio: Todo bloque de código generado por el agente que invoque el método GetPoints() DEBE contener una constante o variable de límite estricto (maxPoints) nunca superior a 100_000 para operaciones en tiempo real, con el fin de proteger la estabilidad del entorno Host.

- Manejo de Coordenadas Locales (Transforms): El agente debe considerar que la nube de puntos puede haber sido insertada en Revit con traslaciones o rotaciones. Las coordenadas X, Y, Z de un CloudPoint son relativas al origen del archivo .rcp. Antes de compararlas con la geometría nativa de Revit, el agente DEBE multiplicar el punto por la propiedad PointCloudInstance.GetTransform().

- Prohibición de Generación de Nubes Nativas: La API de Revit NO permite crear archivos .rcp ni modificar o borrar puntos individuales dentro de una nube existente. Si se solicita "borrar el ruido de una nube", el agente debe informar que esa operación pertenece al dominio de Autodesk ReCap API (C++), no a la Revit API (C#).

- Priorización de MultiPlaneFilter: Para aislar elementos geométricos, descarta la búsqueda radial simple. Utiliza siempre PointCloudFilterFactory.CreateMultiPlaneFilter() construyendo un Bounding Box de planos sobredimensionado unos milímetros respecto al volumen teórico del elemento que se desea evaluar.