# Skill: Modelado Generativo MEP, Trazado Lineal y Accesorios (Routing Preferences)

## 1. Ficha Técnica y Metadatos para el Agente

* **ID del Skill:** SKILL-RVT-021

* **Área Técnica:** Generative Modeling / Auto-Routing / MEP Fabrication

* **Dependencias de la API:** `Autodesk.Revit.DB.Plumbing.Pipe`, `Autodesk.Revit.DB.Mechanical.Duct`, `Autodesk.Revit.Creation.Document`

* **Conceptos Clave:** Routing Preferences, Fitting Generation, Transacciones Secuenciales.

* **Impacto Operativo:** Crítico para rutinas de trazado automático (Auto-Routing), conexión automática de equipos a redes principales y modelado a partir de esquemas unifilares.

---

## 2. Creación de Tramos Lineales (Pipes & Ducts)

En versiones antiguas de la API, se utilizaba `doc.Create.NewPipe`. En las arquitecturas modernas (Revit 2020+), la creación se ha movido a métodos estáticos dentro de las propias clases geométricas.

Para instanciar un conducto o tubería, no basta con dar dos puntos; el motor exige conocer la física y la lógica simultáneamente:

1.  **SystemTypeId:** El ID del tipo de sistema lógico (ej. *Agua Fría Sanitaria*).

2.  **PipeTypeId / DuctTypeId:** El ID de la familia de sistema física (ej. *Tubería de PVC con uniones soldadas*).

3.  **LevelId:** El nivel de referencia al que se asocian las cotas de elevación.

```csharp

using Autodesk.Revit.DB.Plumbing;

public Pipe CrearTramoTuberia(Document doc, ElementId systemTypeId, ElementId pipeTypeId, ElementId levelId, XYZ inicio, XYZ fin)

{

// La creación de geometría requiere siempre una transacción activa

Pipe nuevaTuberia = Pipe.Create(doc, systemTypeId, pipeTypeId, levelId, inicio, fin);

// Por defecto, Revit la creará con el diámetro estándar más pequeño.

// El diámetro debe mutarse explícitamente tras la creación.

Parameter diametroParam = nuevaTuberia.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPE_DIAMETER_PARAM);

if (diametroParam != null && !diametroParam.IsReadOnly)

{

// El valor a inyectar debe estar en unidades internas (Pies)

double diametroPulgadas = 2.0;

double diametroInterno = UnitUtils.ConvertFromInternalUnits(diametroPulgadas, UnitTypeId.Inches);

diametroParam.Set(diametroInterno);

}

return nuevaTuberia;

}

```

---

## 3. Accesorios de Enrutamiento Automático (Fittings)

El error más grave en el desarrollo MEP es intentar colocar Codos (Elbows), Tes (Tees) o Transiciones instanciando manualmente la familia (usando `NewFamilyInstance`).

En Revit MEP, las tuberías y conductos tienen configuradas sus **Preferencias de Enrutamiento (Routing Preferences)**. Si usas los métodos del motor de enrutamiento, Revit buscará automáticamente la familia correcta de codo, la colocará en la coordenada exacta, la rotará en el ángulo 3D adecuado y unirá los conectores.

### Tipos de Generación de Accesorios

* `doc.Create.NewElbowFitting(conector1, conector2)`: Requiere 2 conectores que se intersecten.

* `doc.Create.NewTeeFitting(conector1, conector2, conector3)`: Requiere 3 conectores.

* `doc.Create.NewTransitionFitting(conector1, conector2)`: Une dos elementos colineales de distinto diámetro o forma.

---

## 4. Matriz de Antipatrones vs Código Resiliente

### Antipatrón Común (Cálculo Geométrico Manual)

```csharp

// FATAL: Intentar colocar un codo calculando el vector normal y la rotación manualmente.

// Es propenso a errores, ignora las reglas del BIM Manager y a menudo deja los elementos desconectados.

FamilyInstance miCodo = doc.Create.NewFamilyInstance(puntoInterseccion, simboloCodo, StructuralType.NonStructural);

// Faltan líneas para intentar rotarlo, alinearlo y forzar la conexión de sus 2 nodos.

```

### Patrón Optimizado (Delegación al Motor de Enrutamiento)

```csharp

public FamilyInstance GenerarCodoAutomatico(Document doc, Pipe tuboA, Pipe tuboB)

{

// 1. Encontrar los conectores más cercanos entre ambos tubos (lógica auxiliar de SKILL 20)

Connector connA = ObtenerConectorMasCercano(tuboA, tuboB.LocationCurve.GetEndPoint(0));

Connector connB = ObtenerConectorMasCercano(tuboB, tuboA.LocationCurve.GetEndPoint(1));

if (connA != null && connB != null)

{

// 2. Delegar la creación geométrica al motor nativo MEP

FamilyInstance codo = doc.Create.NewElbowFitting(connA, connB);

return codo;

}

return null;

}

```

---

## 5. El Problema de la Sincronía Geométrica (Regeneración Crítica)

Cuando creas dos tuberías mediante código y, en la línea inmediatamente posterior, intentas crear un codo entre ellas, la API lanzará una excepción.

**¿Por qué?** Porque los conectores (los nodos `XYZ`) de los tubos recién creados aún no existen en el espacio matemático hasta que el modelo se regenera.

```csharp

using (Transaction t = new Transaction(doc, "Trazado MEP Automático"))

{

t.Start();

// 1. Creación de tramos lineales

Pipe tubo1 = Pipe.Create(doc, sysId, typeId, lvlId, p0, p1);

Pipe tubo2 = Pipe.Create(doc, sysId, typeId, lvlId, p1, p2);

// 2. SINCRONIZACIÓN OBLIGATORIA (El motor compila la geometría de tubo1 y tubo2)

doc.Regenerate();

// 3. Ahora los conectores están vivos en p1 y se puede pedir el codo

Connector c1 = ObtenerConectorEnPunto(tubo1, p1);

Connector c2 = ObtenerConectorEnPunto(tubo2, p1);

doc.Create.NewElbowFitting(c1, c2);

t.Commit();

}

```

---

## 6. Instrucciones de Inyección para el Agente (Prompting Prompt)

*Cuando debas generar algoritmos de trazado MEP que incluyan la creación de tramos físicos y uniones, aplica rigurosamente estas reglas:*

1. **Prohibición de `NewFamilyInstance` para Uniones:** Queda estrictamente prohibido instanciar familias de categoría Codos, Tes, Cruces o Transiciones (`OST_PipeFitting`, `OST_DuctFitting`) como si fueran equipos genéricos. Utiliza SIEMPRE los métodos de enrutamiento nativos (`NewElbowFitting`, `NewTeeFitting`) pasándole los objetos `Connector` como argumentos.

2. **Regeneración Intermedia:** Si tu algoritmo crea un tramo lineal (`Pipe` o `Duct`) e inmediatamente después necesita utilizar sus conectores para unirlo a otra pieza o crear un accesorio, DEBES invocar explícitamente `doc.Regenerate()` entre la creación del tubo y la extracción de sus conectores.

3. **Métodos Estáticos de Creación:** No utilices `doc.Create.NewPipe` ni `doc.Create.NewDuct` ya que son constructos heredados propensos a ser depreciados. Invoca siempre los constructores estáticos de sus propias clases: `Pipe.Create()` y `Duct.Create()`.

4. **Validación de Preferencias:** Asume que el método `NewElbowFitting` fallará y lanzará una excepción si el Tipo de Tubería (`PipeType`) utilizado por el usuario no tiene definida ninguna familia de Codo en sus *Routing Preferences*. Envuelve las llamadas de creación de accesorios en un bloque `try-catch` específico para interceptar fallos de configuración de la plantilla del usuario.