# Skill: Detección de Colisiones y Análisis por Lanzamiento de Rayos (Clash Detection & Raycasting)

## 1. Ficha Técnica y Metadatos para el Agente

* **ID del Skill:** SKILL-RVT-023

* **Área Técnica:** Spatial Coordination / Clash Detection / Computational Geometry

* **Dependencias de la API:** `Autodesk.Revit.DB.ElementIntersectsElementFilter`, `Autodesk.Revit.DB.ReferenceIntersector`, `Autodesk.Revit.DB.BoundingBoxIntersectsFilter`

* **Conceptos Clave:** Big-O Complexity, Raycasting, 3D View Context, Hard Clashes.

* **Impacto Operativo:** Crítico. Es el núcleo de las auditorías de coordinación BIM, algoritmos de "Auto-Routing" (evasión de obstáculos) y comprobaciones de holgura (Clearance).

---

## 2. Estrategias de Intersección (El problema de la complejidad)

La detección de colisiones es la operación computacionalmente más pesada en la API de Revit. Si comparamos cada conducto de aire contra cada elemento estructural usando fuerza bruta, el tiempo de ejecución crece a un ritmo de $O(N^2)$, lo que congelará Revit durante horas en proyectos reales.

La arquitectura de software exige un enfoque de "Filtro en Embudo" (Funneling), utilizando dos capas de evaluación:

### Capa 1: Filtro Rápido (Bounding Box)

Se evalúan las cajas envolventes ortogonales (AABB). Es matemáticamente ultrarrápido ($O(1)$ por elemento en la base de datos C++), pero impreciso. Descarta el 95% de los elementos que están demasiado lejos para colisionar.

### Capa 2: Filtro Lento (Solid Intersection)

Se evalúa la geometría real de las mallas tridimensionales de los elementos que superaron el Filtro 1.

---

## 3. Implementación de Clash Detection Puro

Para cruzar dos elementos o un elemento contra todo un modelo, la API provee el `ElementIntersectsElementFilter` (Filtro Lento) apoyado internamente por optimizaciones de caja.

### Patrón Optimizado (Detección de Interferencia Simple)

```csharp

public IList<Element> EncontrarColisiones(Document doc, Element elementoMep, BuiltInCategory categoriaFiltro)

{

// 1. Crear el filtro de intersección geométrica exacta (Filtro Lento nativo)

ElementIntersectsElementFilter filtroColision = new ElementIntersectsElementFilter(elementoMep);

// 2. Combinar con Filtros Rápidos (Categoría) para reducir la carga de Marshalling

FilteredElementCollector colector = new FilteredElementCollector(doc)

.OfCategory(categoriaFiltro)

.WhereElementIsNotElementType()

.WherePasses(filtroColision); // La intersección geométrica se evalúa al final

// Retorna todos los elementos de la categoría dada que se cruzan físicamente con 'elementoMep'

return colector.ToElements();

}

```

---

## 4. Lanzamiento de Rayos (`ReferenceIntersector`)

A veces no buscamos una colisión, sino que necesitamos medir la distancia libre hasta el siguiente obstáculo (por ejemplo, para calcular la longitud del colgante de una bandeja de cables hasta el forjado superior, o evitar una viga antes de que el conducto llegue a ella).

Para esto se utiliza `ReferenceIntersector`, que dispara un rayo vectorial infinito o limitado desde un punto `XYZ` en una dirección específica.

**Requisito indispensable:** `ReferenceIntersector` necesita **obligatoriamente** una Vista 3D (`View3D`) para funcionar, ya que utiliza el motor de renderizado de vistas para calcular las caras expuestas.

### Patrón Optimizado (Medición de Distancia al Suelo/Forjado)

```csharp

public double CalcularDistanciaAlSuelo(Document doc, View3D vista3D, XYZ puntoOrigen)

{

// 1. Configurar el Intersector para buscar solo elementos de clase Suelo/Forjado

ElementClassFilter filtroSuelos = new ElementClassFilter(typeof(Floor));

// Configurar para encontrar el elemento más cercano y que intercepte caras geométricas

ReferenceIntersector intersector = new ReferenceIntersector(filtroSuelos, FindReferenceTarget.Face, vista3D)

{

FindSpatialElementFromBoundingBox = false

};

// 2. Disparar el rayo hacia abajo (Vector Z negativo)

XYZ direccionRayo = new XYZ(0, 0, -1);

ReferenceWithContext resultado = intersector.FindNearest(puntoOrigen, direccionRayo);

if (resultado != null)

{

// 3. Extraer la distancia exacta en unidades internas (Pies)

double proximidad = resultado.Proximity;

return proximidad;

}

return double.PositiveInfinity; // No se encontró ningún suelo debajo

}

```

---

## 5. Matriz de Antipatrones vs Código Resiliente

*Antipatrón Común (Extracción Masiva para Raycasting)*

```csharp

// FATAL: Usar ReferenceIntersector sin filtros de clase/categoría.

ReferenceIntersector intersector = new ReferenceIntersector(vista3D);

// Esto obligará a Revit a evaluar el rayo contra CADA cara de CADA tornillo o mueble del modelo,

// disparando el tiempo de procesamiento de milisegundos a segundos por cada tubería analizada.

```

*Antipatrón de Modelos Vinculados (Links)*

El `ReferenceIntersector` base no detecta elementos dentro de archivos vinculados (ej. Muros del modelo de Arquitectura en un archivo MEP). Si el agente necesita evaluar enlaces, debe usar sobrecargas avanzadas o instanciar el intersector con la propiedad auxiliar encendida para buscar en los `RevitLinkInstances`.

---

## 6. Instrucciones de Inyección para el Agente (Prompting Prompt)

*Cuando se te exija resolver problemas de colisiones, distancias espaciales o buscar apoyos estructurales, aplica rigurosamente estas reglas de arquitectura computacional:*

1. **Regla de Pre-filtrado (Funneling):** NUNCA inicies un `ElementIntersectsElementFilter` o `ElementIntersectsSolidFilter` sin haber aplicado previamente un filtro lógico rápido a la colección, como `.OfCategory()`, `.OfClass()`, o `BoundingBoxIntersectsFilter`.

2. **Validación de Vista 3D:** El `ReferenceIntersector` lanza una excepción si se le pasa una vista de planta o un documento sin vista 3D válida. El agente debe extraer o generar dinámicamente un `View3D` válido, asegurándose de que la vista no tenga el `SectionBox` activado o que sus filtros de visibilidad no estén ocultando la categoría objetivo.

3. **Gestión de `Proximity`:** El valor devuelto por `ReferenceWithContext.Proximity` es un `double` estructurado en unidades imperiales (Pies). El agente DEBE procesar este valor con `UnitUtils` para transformarlo a milímetros o metros antes de inyectarlo en parámetros paramétricos de familia o exportarlo a Excel.

4. **Descarte del Propio Elemento:** Al lanzar rayos o evaluar colisiones masivas, el elemento emisor del rayo a menudo se auto-detecta si el punto de origen (`XYZ`) está exactamente en su propia cara. El agente debe inyectar lógica para verificar que `resultado.GetReference().ElementId` no sea igual al ID del elemento que dispara la consulta.